אוניברסיטת תל אביב

בית-הספר להנדסת חשמל

עקרונות ברשתות תקשורת. 0510-6402

סמסטר ב' תשס"ט

מבחן מסכם

- המבחן כולל שלש שאלות – יש לענות על כולן.

- משך הבחינה:  3 שעות.

- מותר כל חומר עזר כתוב!

- השאלות אינן שוות בערכן (הנקוד הנתון של השאלות הינו מקורב).

בהצלחה!

פרופ' יובל שביט

שאלה 1 (50 נקודות)

ברשת תקשורת נבחרים מספר צמתים להתחיל רצת אלגוריתם מבוזר ע"י הפקודה START משכבת האפליקציה. שאר הצמתים יתחילו את בצוע האלגוריתם עם קבלת ההודעה הראשונה מצמת שכן.

נתון האלגוריתם המבוזר הבא:

כל צמתי הרשת מאותחלים כך שהמשתנה m מכיל ערך אינסופי.

For START to node s:

h = s

m=0

send msg(s, m) to all neighbors

For msg(s, i) from neighbor j

if i <m then

h = s

m = i + 1

send msg(s, m) to all neighbors

- מה  יהיה מצב המשתנים m ו- h בצמתים 5, 6, 7 ו- 8 זמן רב לאחר תחילת הרצת האלגוריתם ברשת הנתונה, כאשר הודעת START ניתנת לצמתים 4 ו- 9.

- לאחר זמן רב נוספה קשת בין צמתים 4  ו- 6 והודעות START נתנו שוב לצמתים 4 ו- 6 כאשר מצב המשתנים בכל צמתי הרשת נשאר ללא שנוי לאחר בצוע סעיף א.  מה יהיה מצב המשתנים בצמתים 5, 6, 7 ו- 8.

- מה מבצע האלגוריתם?  השתמשו בלא יותר מ- 2-4 משפטים המתארים את הפונקציונאליות.

- הציעו שני תקונים שישמרו על נכונות האלגוריתם ויקטינו את מספר ההודעות שתשלחנה (לאו דוקא את סבוכיות ההודעות)

- מה סבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם המקורי (לגרף כלשהו) בהנתן שרק צמת אחד קבל START? מה סבוכיות זמן הריצה בהנתן ששני צמתים קבלו START?

- חזרו על סעיף ב' אבל במקום שתתווסף קשת נפלה קשת בין הצמתים 3 ו- 4.

שאלה 2 (26 נקודות)

נתון מתג בעל מספר כניסות ויציאות גדול n=2m-1. לכל כניסה תור יחיד. יעדי החבילות המגיעות למתג מפולגים כ- power law. כלומר יציאה אחת מסוימת נבחרת בהסתברות 1/L שתי יציאות אחרות בהסתברות 1/2L ארבע יציאות בהסתברות 1/4L וכו'.

- חשבו את L.

- תנו בטוי לחסם עבור נצילות המתג (בדומה לחסם הקומבינטורי שחושב בכיתה לפלוג יעדים הומוגני).  אין צורך לפתוח סכומים באופן מפורש.

שאלה 3 (24 נקודות)

נתון מתג CLOS בו מספר הכניסות לכל מתג כניסה הוא n ומספר המתגים בשכבה המרכזית הוא k. המתגים מחוברים כך שכל מתג כניסה וכל מתג יציאה מחוברים לכל מתג אמצעי בשני קווי תקשורת (כלומר ניתן לשדר שתי חבילות מידע בו זמנית בין זוג מתגים).

- תנו תנאי ל- k כפונקציה של n כך שהמתג יהיה strictly non blocking.

- תנו תנאי ל- k כפונקציה של n כך שהמתג יהיה reaarangeable non blocking.