# הפקולטה להנדסה - המגמה להנדסה מכנית

ניתוח מעטפת ביצועי כלי שיט

תקציר לספר הפרוייקטים

## פרוייקט גמר

הכין: סתו קונטרוביץ

שם המנחה: רס"ן עומרי פדהצור

מקום ביצוע הפרויקט: חיל הים

מאי 2006

תקציר מנהלים

פרויקט זה עוסק בניתוח מעטפת הביצועים של כלי שיט ספציפי המיועד לשרות פעיל בחיל הים הישראלי. כלי שיט זה הינו מסוג גלישה בעל אורך של 14.5 מ' ורוחב מקסימלי של 4.6 מ'. בכלי השיט מותקנת מערכת הנעה מסוג משאבת סילון ו-2 מנועי דיזל המספקים הספק של 660 כוח סוס כל אחד. במסגרת הפרויקט נדרש למצוא את המאפיינים הבאים:

- השוקע המרבי של כלי השיט (גובה מרבי של השדרית מתחת לפני הים) תחת תצורות העמסה שונות כאשר כלי השיט נמצא במצב תקין (אנליזת יציבות מצב שלם).

- גובה הדופן החופשית המינימלית (המרחק מפני הים ועד לסיפון העליון) כאשר כלי השיט נמצא במצב ניזוק, בעת הצפת מדורים לא מתוכננת (אנליזת יציבות מצב ניזוק).

- אנליזת חיזוי ביצועים בהיבט של מהירות מרבית, זמן ומרחק האצה מעמידה ועד המהירות המרבית וזמן ומרחק האטה ממהירות מרבית ועד עמידה בתצורות העמסה נפוצות.

- טווח הפלגה של כלי השיט תחת אותם מצבי העמסה במספר מהירויות שונות, לרבות המהירות המרבית.

הדרישות העיקריות של הפרויקט הן:

- תוצאות אנליזת יציבות מצב שלם צריכות להיות בדיוק מתחת ל-3% בהשוואה לתוצאות אמת מניסויי ים.

- תוצאות אנליזת יציבות מצב ניזוק צריכות לבטא עבור כל תצורת העמסה את המקרה הכי חמור הדרוש על פי תקן ABS (תקן ימי מנחה).

- תוצאות אנליזת חיזוי ביצועים צריכות להיות בדיוק מתחת ל-10% בהשוואה לתוצאות ניסויי ים.

- חישוב של טווח ההפלגה צריך לקחת בחשבון את השינוי בצריכת הדלק עקב הירידה במשקל כלי השיט כתוצאה מצריכת הדלק במיכלים.

אנליזת יציבות מצב שלם וניזוק

אנליזות אלו נעשו כדי לקבל תחושה לגבי יציבות של כלי השיט על פני המים במצב שלם וניזוק, כדי לקבל טווח ערכים משוער של משקל כלי השיט, וכדי למצוא את המשקל המרבי הכולל המותר של כלי השיט תחת מגבלות בטיחות שנקבעו על פי תקן ABS.

באנליזת יציבות מצב שלם יוצרים עקומות של משקל כלי שיט כפונקציה של ה-LCG בתחום ערכי LCG אפשריים כאשר כל עקומה מייצגת שוקע מרבי שונה (שיכול להיווצר או בחרטום או בירכתיים.

באנליזת יציבות מצב ניזוק יוצרים עקומות של משקל כלי השיט כפונקציה של LCG באותו תחום ערכים כאשר כל עקומה מייצגת גובה דופן חופשית קריטית שונה, ועבור כל ערך LCG בודקים איזו הצפת מדור גורמת לנזק הרב ביותר. במסגרת האנליזה נבדקת דרישה של תקן ABS, הדורש שהגובה הקריטי של הדופן החופשית במצב ניזוק יהיה גדול או שווה לאפס עבור כל תצורת העמסה אפשרית כאשר מוצף מדור אחד בלבד הגורם לנזק הרב ביותר.

מחוץ למסגרת הפרויקט נעשו ניסויי העמסה לקביעת תחום ערכים הכי נפוץ של משקל ו-LCG תוצאות הניסוי הן: משקל כלי השיט נע בין 17 טון ל-23 טון כאשר ה-LCG נע בין 4.93 מ' ל-6.04 מ' קדימה מדף הירכתיים בהתאמה. לכלי השיט נקבע משקל מרבי של 23 טון כתוצאה מאנליזות חוזק שנעשו מחוץ למסגרת הפרויקט, ומשקל מינימלי של 17 טון שכולל באופן כללי את המשקל העצמי של כלי השיט ביחד עם משקל צוות האוניה.

להלן תוצאות שתי האנליזות המתקבלות בצורה גרפית:

* עקומות השוקע מתארות יציבות מצב שלם.

* FB מציין גובה דופן חופשית קריטית במצב ניזוק.

אנליזת חיזוי ביצועים

אנליזת חיזוי ביצועים מנתחת את היכולות של כלי השיט וקובעת את המגבלות הביצועיות של כלי השיט בהיבט של מהירות מרבית, זמן ומרחק האצה מעמידה ועד המהירות המרבית, וזמן ומרחק האטה ממהירות מרבית ועד עמידה.

אנליזה זו התבססה ברובה הגדול על חיזוי הגרר הפועל על כלי השיט ונעשתה עבור מצבי העמסה נפוצים. מציאת מהירות מרבית, זמן האצה ומרחק האצה נעשים על ידי השוואה של עקומת הדחף (כוח הדחף כתלות במהירות) שמסופקת על ידי היצרן מול עקומת הגרר (כוח הגרר כתלות במהירות). מציאת זמן ומרחק האטה נעשים באותו האופן כאשר כל הניתוח הנומרי נעשה על עקומת הגרר בלבד.

להלן הגרף של עקומות הגרר עם עקומת הדחף:

חישוב טווח הפלגה

החישוב של טווח ההפלגה התבסס על העובדה שמשקל כלי השיט קטן כתוצאה מצריכת הדלק במיכלים, ולכן גם הגרר שפועל על כלי השיט קטן בהתאם. ככל שהגרר קטן, הכוח האפקטיבי הדרוש להנעת כלי השיט קטן, וכתוצאה מכך צריכת הדלק קטנה. במסגרת החישוב מכמתים בצורה בדידה את הירידה בכוח האפקטיבי כתוצאה מצריכת הדלק, ומתאימים בעזרת טבלאות של צריכת הדלק של המנועים  את קצב הצריכה של הדלק המתאים לכוח האפקטיבי.

להלן גרף של טווח ההפלגה המתקבל עבור תצורות העמסה נפוצות:

טבלת התוצאות המסכמת את מעטפת הביצועים

| דחי [T] | LCG [meter] | שוקע מרבי במצב שלם cm]] | דופן חופשית מינימלית במצב ניזוק [cm] | מהירות מרבית [kts] | זמן האצה [sec] | מרחק האצה [meter] | זמן האטה [sec] | מרחק האטה [meter] | טווח הפלגה במהירות 20 קשר [mile] | טווח הפלגה במהירות מרבית [mile] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.93 | 80.7 | 20.1 | 36.6 | 55 | 874 | 57.5 | 151 | - | - |
| 18 | 5.115 | 80.3 | 21.6 | 35.6 | 61 | 949 | 55 | 147 | 248 | 216 |
| 19 | 5.3 | 79.6 | 23.4 | 34.4 | 66 | 999.5 | 55 | 144 | 239 | 211.5 |
| 20 | 5.485 | 78.7 | 25.6 | 33.3 | 74.5 | 1104 | 54.5 | 140 | 231.5 | 207.5 |
| 21 | 5.67 | 77.5 | 28.1 | 32.1 | 84 | 1216 | 54.5 | 137 | 225 | 203 |
| 22 | 5.855 | 76 | 29.1 | 30.8 | 88 | 1228 | 52 | 129 | 218 | 199 |
| 23 | 6.04 | 74.5 | 24.3 | 29.6 | 93.5 | 1260 | 52 | 124 | 213 | 195 |

ניתוח תוצאות מעטפת ביצועים

מהתוצאות מתקבל שככל שמשקל כלי השיט גדל, השוקע המרבי במצב שלם קטן. משמעו של דבר, שככל שמעמיסים את כלי השיט במטען כבד יותר, לכלי השיט יש נטיה להתאזן. אותו הדבר מתרחש כאשר כלי השיט במצב ניזוק. ככל שמעמיסים במטען כבד יותר, גובה דופן חופשית קריטית במצב ניזוק נוטה באופן כללי לגדול, מה שמעיד על כך שלכלי שיט יש נטיה להתאזן ביחס לפני הים.

המהירות המרבית של כלי השיט קטנה ככל שמשקל כלי השיט גדל מאחר והגרר הפועל על כלי השיט גדל ביחד עם העליה במשקל (דחי). העליה בגרר מקטינה את תאוצת כלי השיט, ולכן זמן ומרחק האצה גדלים ביחד עם העליה במשקל כלי השיט (דחי). זמן ומרחק האטה, לעומת זאת, קטנים ככל שמשקל כלי השיט עולה מאחר והתאוטה גדלה ביחד עם הגרר של כלי השיט.

טווח ההפלגה שמוצג בטבלה מתאר מתאר את הטווח של כלי השיט במהירות של 20 קשר מאחר והיא המהירות ההפלגה הסטנדרטית של כלי שיט מסוג זה. כמו כן, מוצג טווח ההפלגה במהירות המרבית של כלי השיט לכל מצב העמסה בתחום על מנת לקבל תחום ערכים סביר לטווח ההפלגה. מהתוצאות מתקבל שטווח ההפלגה קטן ככל שמהירות כלי השיט עולה עבור אותו מצב העמסה. בנוסף, רואים גם שטווח ההפלגה קטן ככל שמשקל כלי השיט גדל עבור אותה מהירות הפלגה.

דיוק התוצאות

מהשוואת התוצאות מתקבל שתוצאות השוקע המרבי בשתי תצורות העמסה מקיימים את דרישות הפרויקט מאחר והשגיאה היחסית בין תוצאות האנליזה לתוצאות ניסויי ים קטנה מ-3%. כמו כן, תוצאות מהירות מרבית, זמן האטה ומרחק האטה הניתנים להשוואה מול תוצאות ניסויי ים  מקיימים את דרישות הפרויקט מאחר והשגיאות היחסיות המתקבלות קטנות מ-10%. לעומת זאת, תוצאות זמן ומרחק האצה אינם מקיימים את דרישות הפרויקט מכיוון שהשגיאות היחסיות שהתקבלו בהשוואה לתוצאות ניסויי ים גדולות מ-10% בערך ממוצע מקורב של 4%. מאחר והסטיה מהדרישה של הפרויקט אינה גדולה במיוחד, ניתן להתייחס לתוצאות זמן ומרחק האצה בתור קירוב משוער שמתקבל על הדעת. באופן כללי, ניתן להסיק שתוצאות האנליזה מתארות את מעטפת הביצועים בצורה די מקורבת עם סטיה שמתקבלת על הדעת.