# הפקולטה להנדסה - המגמה להנדסה מכנית

קריטריון הקריסה עבור פלטות מחוזקות

תקציר לספר הפרויקטים

## פרויקט גמר

הכין: אור הדר

שם המנחה: רס"ן עמרי פדהצור

מקום ביצוע הפרוייקט: חיל הים, צה"ל

יוני 2008

תקציר מנהלים

פרויקט זה עוסק בקריסת פנלים מחוזקים. פנל מחוזק הוא מבנה של פח (פלטה מלבנית דקה) שאליו חוברו חיזוקי קורות לאורכו ו/או לרוחבו על מנת להעניק לפח חוזק. חתכי הקורות יכולים להופיע במגוון צורות כגון חתכי T, חתכי L, חתכי פקעת (בולבוס), חתכי לוח שטוח וחתכים סגורים בעלי צורות שונות. באיור הבא מוצג פנל מחוזק טיפוסי:

סוג מבנה זה נפוץ מאד בקרב מבנים דקי דופן (כלי טיס, כלי שיט, מעבורות חלל וכד') וכן בכל מקום שיש דרישה לחוזק גבוה תוך שמירה על מגבלות משקל נוקשות.

אחד מסוגי העמיסה בהם נתון פנל מחוזק הוא לחיצה צירית אשר עלולה לגרום קריסתו. קריסה היא מנגנון כשל הנוצר כתוצאה מעומס לחיצה צירי על מבנה. דוגמה לפנל מחוזק לאחר קריסה ניתן לראות באיור הבא:

בכדי למנוע כשלים בעת השימוש, נדרש לחזות את המאמץ שיביא לקריסת הפנל. כיום, בספרות קיימות מספר דרכים לחישוב מאמץ קריסה זה והן: אמפירית (ניסויים), אנליטית, אנליזת אלמנטים סופיים ושימוש בתקנים של חברות סיווג. בהתייחס לאחרונה, קיימות כמה עשרות חברות בעולם העוסקות בהגדרת קריטריונים לתכנון ובנייה של כלי שיט. חברות אלו נקראות חברות סיווג (Classification Societies) והן מגדירות את הקריטריונים הללו בצורה של חוקים ותקנים בכל תחום בענף תכנון ובניית כלי שיט ובתוך כך גם עבור קריסה של פנלים מחוזקים.

חישוב עומס הקריסה של פנל בשיטה אמפירית יקר מאוד, משום כך תכנון של פנל מחוזק תוך שימוש אך ורק בשיטה זו, הינו בלתי סביר מבחינה כלכלית. בשיטה האנליטית ובאנליזת האלמנטים הסופיים קיימת שגיאה שאינה ידועה, ובחישוב לפי תקנים גלום מקדם ביטחון שאינו ידוע. לכן כאשר מתכנן ניגש לביצוע חישוב זה הוא בוחר את השיטה המועדפת עליו מבלי לדעת עד כמה היא מדויקת.

מטרת פרויקט זה היא לבחון את השיטות הנ"ל ולהעריך את מידת הדיוק שלהן, על מנת שהמתכנן יוכל לבחור מבין השיטות בצורה מושכלת יותר ובכך לבצע את עבודתו טוב יותר. לטובת כך נותחו בפרויקט זה שלושה תקנים של שלושת חברות הסיווג הגדולות ביותר והנחשבות למובילות בתחום התקינה: תקן אמריקאי של ABS (American Bureau of Shipping), תקן נורווגי של DNV (Det Norske Veritas) ותקן בריטי של Lloyd’s. בנוסף אלו הם שלושת התקנים הנפוצים בשימוש בחיל הים.

הערכת מידת הדיוק של השיטות בפרויקט זה התבצעה על גבי מדגם של פנלים מלבניים המחוזקים אורכית בלבד כלומר, בעזרת חיזוקים אורכיים בלבד, בעלי פרופילי חיזוקים מסוג T, L או לוח שטוח, והם מסודרים במרווחים שווים על הפנל. הפנלים נתונים למאמץ לחיצה צירית קבוע, בכיוון החיזוקים כפי שניתן לראות באיור הבא:

תנאי השפה עבור הפנלים בפרויקט הם כמקובל בספרות המקצועית:

- שפות הפנל הן תמוכות פרקית (simply supported).

- אין התנגדות לסיבוב בכל ארבעת השפות.

- כל השפות נשמרות ישרות.

מפרט הדרישות מהפרויקט

הערכת מידת הדיוק של דרכי החישוב תהיה ביחס לתוצאות מהניסויים ותעשה על גבי מדגם של 16 פנלים מחוזקים הכוללים בתוכם 12 פנלים בעלי חיזוקי לוח-שטוח, 2 פנלים בעלי חיזוקי T ו-2 פנלים בעלי חיזוקי L. כמו כן, עבור כל פנל מהמדגם יוצג מקדם הביטחון הגלום בתקנים והשגיאות היחסיות בחישובים לפי המודל האנליטי ואנליזת האלמנטים הסופיים, כאשר מחשבים בעזרתם את מאמץ הקריסה.

על השיטת האנליטית שתוצג להתבסס על מודל שנלקח מהספרות המקצועית.

בדו"ח זה, מוצג סקר ספרות שבוצע בנושא פנלים מחוזקים תוך שימת דגש על קריסת מבנה זה. כחלק מסקר הספרות, מוצגים אופני הקריסה השונים של פנלים מחוזקים ומוסברים הגורמים לתופעת הקריסה. כמו כן, מוצג מודל אנליטי לחישוב מאמץ הקריסה של פנלים מחוזקים שפותח על ידי אחד החוקרים המובילים בתחום J.K. Paik (בסיועו של A.K. Thayamballi), ומתוארות שתי סדרות של ניסויי קריסת פנלים מחוזקים שאותרו בספרות. סדרת הניסויים הראשונה בוצעה על ידי Tanaka & Endo [9] בשנת 1988, והשנייה על ידי Ghavami [4] בשנת 1994. בספרות המקצועית מתוארים אינספור ניסויי קריסה, אך אלו שני הניסויים היחידים שאותרו אשר בוחנים פנלים העונים במדויק על הגדרת הבעיה של פרויקט זה.

בסקר הספרות, כמו כן, מוזכרים שלושת התקנים של חברות הסיווג הגדולות בעולם, בהם נעשה שימוש בפרויקט זה (ABS, DNV ו-Lloyd’s).

בדו"ח מרוכזים עומסי הקריסה של הפנלים שהתקבלו בניסויים. עבור כל פנל מהניסויים חושב עומס הקריסה בעזרת שלושת התקנים, המודל האנליטי ואנליזת אלמנטים סופיים. עומסי קריסה אלו רוכזו והוצגו בטבלאות שלצידם מופיעים מקדמי הביטחון הגלומים בכל חישוב או השגיאות היחסיות, בהתאם. היה צפוי כי כל מקדמי הביטחון שיתקבלו עבור התקנים יהיו גדולים מ-1, שהרי חברות הסיווג מוסיפות מקדמי ביטחון לחישובים שהן מציעות בתקנים. לעומת זאת, עבור חלק מהפנלים, התקבלו בחישובים לפי התקנים DNV ו-Lloyd’s, מקדמי ביטחון קטנים מ-1. בתקן Lloyd’s התקבל מקדם הביטחון הנמוך ביותר מבין התקנים והוא 0.68. עם זאת, מקדמי הביטחון הממוצעים נעים מערך של 1.55 עבור תקן Lloyd’s עד ערך של 1.94 עבור תקן ABS.

מקדמי הביטחון והשגיאות היחסיות שהתקבלו עבור כל שיטה רוכזו והוצגו בגרף עמודות בסדר עולה, כאשר הממוצע שלהם מוצג כקו אדום החותך אותם. לדוגמא, באיור הבא מוצג הגרף שהתקבל עבור תקן ABS. גרף זה מציג את 16 מקדמי הביטחון הגלומים בחישובים לפי תקן ABS, עבור 16 הפנלים מהניסויים, והממוצע שהתקבל עבור תקן זה עומד על ערך 1.94.

השגיאה היחסית הממוצע בחישובים לפי המודל האנליטי היא 35%, ואילו באנליזת האלמנטים הסופיים היא 41%. מכך ניתן להסיק שהמודל האנליטי יותר קרוב לתוצאות מהניסויים מאשר אנליזת האלמנטים הסופיים. על מנת שנוכל להשוות בין כל השיטות לחישוב עומס קריסה של פנל מחוזק, חושבו עבור השיטה האנליטית ואנליזת האלמנטים הסופיים מקדמים באופן שבו חושבו מקדמי הביטחון עבור התקנים, כאשר מקדמים אלו מהווים מדד לשגיאה. מקדמים אלו הוצגו בטבלה ובגרפים, בדומה לאופן הצגת מקדמי הביטחון.

באיור הבא ניתן לראות את הגרף שהתקבל המשווה עבור כל פנל בין המקדמים שהתקבלו עבור השיטות השונות.

בגרף ניתן לראות כי המקדמים שהתקבלו עבור השיטה האנליטית הם הנמוכים ביותר עבור כל פנל. זאת אומרת, העומסים שחושבו ע"י המודל האנליטי הם הגבוהים ביותר. צפינו לקבל זאת, שהרי המודל האנליטי מניח שהפנל ישר וללא סטיות מהתכנון. לעומת זאת, לא ניתן להצביע על תקן או שיטה שעבורם מתקבל בכל הפנלים מקדם גבוה משל השאר, עם זאת ברב הפנלים עבור תקן ABS התקבלו המקדמים הגבוהים ביותר. בממוצע, אנליזת האלמנטים הסופיים היא המחמירה ביותר עם מקדם ממוצע של 1.7, ואחריה תקן ABS עם מקדם ממוצע של 1.69.

בדו"ח מוצג רקע לשיטת האלמנטים הסופיים (FEM) ולאופן ביצוע אנליזת קריסה לפיה. בנוסף, מוצג מערך הניסוי לביצוע אנליזת קריסה לפנל מחוזק, לפיו נערכו האנליזות בפרויקט זה. מערך הניסוי מסביר בפירוט את אופן ביצוע האנליזה בתוכנת האלמנטים הסופיים ADINA®, בה נערכו אנליזות האלמנטים הסופיים בפרויקט.

נוסף על כך, הדו"ח מציג דוגמא לאופן חישוב עומס הקריסה בשיטה האנליטית ודוגמא לאופן חישוב עומס הקריסה על ידי אנליזת אלמנטים סופיים (בתכנת האלמנטים הסופיים ADINA®). יש לציין שחישובי עומס הקריסה לפי התקנים בוצעו בעזרת התכנה SPBucalc שפותחה במסגרת פרויקט גמר שבוצע בשנים קודמות ע"י איתי ג'רבי [10], בו מוסבר ומודגם אופן השימוש בתכנה לחישוב עומס הקריסה. תכנה זו מציבה את נתוני הפנל ותנאי העמיסה לשלושת התקנים ומחשבת את עומס הקריסה לפי כל אחד משלושת התקנים שנבחנו בפרויקט זה.